智能井盖项目交接摘要

ESP32-S3 多传感器监测、声光报警与 Cat.1/GPS 云端方案

整理日期：2026年8月18日

目录

- 1. 已完成工作

- 2. 当前硬件和软件状态

- 3. 已确定的技术方案

- 4. 关键参数、引脚和通信协议

- 5. 尚未解决的问题

- 6. 下一步建议

以下内容仅整理本聊天中已经明确、实现或实际测试过的事项。对于尚未完成的部分，均单独标明。

1. 已完成工作

1.1 ESP32-S3基础环境

- 主控为ESP32-S3-N16R8。

- 使用PlatformIO和Arduino框架开发。

- ESP32上传端口此前为COM8，串口监视器波特率为115200。

- 已解决早期开发板型号、USB串口、BOOT下载模式、Wire.h编译等问题。

- 当前集成程序入口为src/main.cpp。

- 工程配置位于platformio.ini。

1.2 MPU6050倾角检测

已完成并集成：

- MPU6050在线检测及自动识别0x68/0x69地址。

- 加速度计和陀螺仪融合计算倾角。

- 支持现场零位校准。

- 零位及陀螺仪偏置保存到ESP32非易失存储，断电后保留。

- 倾角分级、迟滞、状态确认及10秒持续触发。

- 倾角报警锁存，井盖短暂恢复原位后不会自动清除。

- BOOT键执行人工复位与重新校准。

- 传感器掉线检测与故障提示。

- 串口状态输出已经简化。

当前倾角分类：

| 角度 | 状态 | 风险级别 |
| --- | --- | --- |
| 0°～<10° | 轻微倾斜 | 0级 |
| 10°～<20° | 明显倾斜 | 1级 |
| 20°～<30° | 中度倾斜 | 2级 |
| 30°～<45° | 重度倾斜 | 3级 |
| 45°～<90° | 严重倾斜 | 4级 |
| ≥90° | 井盖翻面 | 5级 |

分级变化不会立即触发声光报警，需要危险状态持续10秒。

1.3 倾角声光报警

倾角模块已经与第一只红灯和有源蜂鸣器联动：

- 0级：灯灭，蜂鸣器停止。

- 1级：红灯闪烁，有源蜂鸣器长间隔鸣叫。

- 2级：红灯常亮，有源蜂鸣器长间隔鸣叫。

- 3～5级：红灯常亮，有源蜂鸣器持续鸣叫。

报警触发后会锁存：

- 井盖恢复到低角度时，不会直接消警。

- 声光会降为较低强度提示，但继续提醒存在历史风险。

- 需要工作人员使用BOOT键人工确认。

- 人工确认时，程序等待井盖稳定后，将当前位置重新设为0°。

- 只有校准及保存成功后才清除锁存报警。

1.4 US-100超声波测距

超声波功能已经并入同一个ESP32固件，没有替换倾角功能。

已实现：

- 使用电平触发模式测距。

- 读取传感器到水面的距离，而不是直接输出水深。

- 中值滤波及连续无效数据处理。

- 测距失效时关闭水位声光输出。

- 已解决最初只能测到约22.5cm的问题，之后用户确认测距正常。

- 支持用手或平整物体代替水面进行演示测试。

- 每10秒根据距离变化计算水面上升或下降速度，单位为cm/min。

- 设置了0.3cm变化死区，减少测量抖动造成的虚假流速。

水位声光规则：

| 测得距离 | 第二只LED | 无源蜂鸣器 |
| --- | --- | --- |
| <10cm | 常亮 | 2400Hz高音 |
| 10～<20cm | 闪烁 | 1500Hz中音 |
| 20～30cm | 熄灭 | 700Hz低音 |
| >30cm或测距无效 | 熄灭 | 静音 |

水位声光报警与倾角报警相互独立。

1.5 双霍尔传感器

两个3144E霍尔传感器的软件读取已经集成到主程序：

- 分别用于井盖左右两侧。

- 使用数字输出DO。

- 加入输入防抖。

- 加入双侧组合状态稳定确认。

- 串口能够输出左右霍尔状态。

当前定义的组合状态：

| 左侧 | 右侧 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 有磁铁 | 有磁铁 | 井盖基本在位 |
| 无磁铁 | 有磁铁 | 左侧抬起或横向偏移 |
| 有磁铁 | 无磁铁 | 右侧抬起或横向偏移 |
| 无磁铁 | 无磁铁 | 井盖打开、搬离或严重脱位 |

目前霍尔状态只进行检测和串口显示，尚未正式参与声光报警或多传感器融合。

1.6 串口操作命令

当前主程序支持的命令包括：

- STATUS：立即显示状态。

- TEST：倾角声光测试。

- WTEST：水位声光测试。

- HALL：查看霍尔状态。

- SCAN：扫描I²C设备。

- CAL：重新校准零位。

- ACK：确认并解除允许解除的倾角报警。

- CLEAR_CAL：清除已保存的倾角校准。

- HELP：显示帮助。

2. 当前硬件和软件状态

2.1 ESP32侧

当前集成硬件包括：

- ESP32-S3-N16R8

- MPU6050

- 倾角红灯

- 倾角有源蜂鸣器

- US-100超声波模块

- 水位LED

- 水位无源蜂鸣器

- 两个3144E霍尔传感器

当前统一固件保留了倾角、声光报警、超声波和霍尔检测功能。

GPS、Cat.1、Wi-Fi上报和Cloudflare云端代码目前没有集成进ESP32主程序。

2.2 已确认的实际测试状态

- MPU6050曾正常在线，能够显示倾角并完成校准。

- 倾角声光逻辑已经运行。

- US-100在调整后已能够正常测距。

- 无源蜂鸣器修正接线后能够发声，但用户反馈声音较小。

- 双霍尔传感器的软件已经加入，但聊天中尚无两只传感器完成整套实物状态测试的确认。

- 旧NEO-6M GPS测试功能已经按要求从主程序中移除。

2.3 Cat.1/GPS当前状态

现有模块为银尔达M100MG-C1系列DTU固件模块，带内置SIM及定位功能，配Test-C测试底板。

已经观察到：

- NET灯约每0.5秒闪烁一次。

- RDY灯不亮。

- GPS灯不亮。

- Y100E芯片温热。

- 模块已经能在银尔达DTU管理平台通过IMEI出现，并会请求参数。

- SIM卡详细信息在平台中仍为空。

- GPS尚未成功定位。

- Cat.1尚未连接到目标服务器。

- EasyIoT平台中的设备仍显示离线。

- ESP32尚未和Cat.1模块进行UART通信。

银尔达平台目前存在：

- 产品型号：M100MG-C1。

- 一个名为“测试”的参数分组。

- 分组参数版本为2。

- 设备仍显示“未分组”。

- 分组的设备数量为0。

因此，已经设置的网络和GPS参数尚未实际下发给设备。

3. 已确定的技术方案

3.1 本地监测方案

当前本地监测拆为三个独立部分：

- MPU6050负责姿态与倾角。

- US-100负责传感器到水面的距离及水面变化速度。

- 左右两个霍尔传感器负责判断井盖在位、单侧偏移或双侧脱离。

倾角和水位各自使用独立的LED、蜂鸣器和判断逻辑，不互相覆盖。

3.2 霍尔安装方案

已经确定：

- 两个霍尔模块安装在井盖两侧。

- 对应磁铁安装在井圈固定位置。

- 井盖正常闭合时，两侧均应感应到磁铁。

- 单侧失磁用于识别抬边或偏移。

- 双侧失磁用于识别开启、搬离或严重错位。

3.3 Cat.1与GPS方案

最终设备不依赖固定Wi-Fi。

开发顺序确定为：

- 前期可以用Wi-Fi或手机热点调试云端接口。

- GPS位置仍由Cat.1/GNSS模块产生。

- 云端接口验证成功后，再把上传链路切换到Cat.1流量。

- 视频和AI识别暂不纳入当前阶段。

Cat.1模块采用DTU固件，通过UART接收ESP32产生的传感器数据，再通过移动网络转发到服务器。

3.4 云端网页方案

计划沿用之前成功使用过的架构：

- Cloudflare Workers：接收设备上报。

- Durable Objects：保存设备最新状态并管理实时连接。

- WebSocket：实时推送状态变化。

- Cloudflare Pages：托管地图和监控网页。

- Pages Functions：连接网页和云端状态服务。

规划的数据链为：

传感器 → ESP32 → Wi-Fi调试或Cat.1 → HTTPS/TCP接口
                                      ↓
                              Cloudflare Worker
                                      ↓
                              Durable Object
                                      ↓ WebSocket
                              Cloudflare Pages
                                      ↓
                                  手机/电脑

该云端方案目前属于已确定架构，尚未在当前工程中实施。

3.5 地图显示规则

网页地图需求已确定为两类图标：

倾角图标使用水滴形：

- 绿色：轻微倾斜。

- 橙色：明显倾斜、中度倾斜。

- 红色：重度倾斜、严重倾斜、井盖翻面。

水位图标使用另一种花形图标：

- 绿色：检测不到水面，视为安全。

- 橙色：20～30cm。

- 红色：10～20cm或小于10cm。

地图网页尚未开发。

4. 关键参数、引脚和通信协议

4.1 ESP32引脚

| 模块 | 模块引脚 | ESP32-S3引脚 |
| --- | --- | --- |
| MPU6050 | SDA | GPIO8 |
| MPU6050 | SCL | GPIO9 |
| 倾角红灯 | IN | GPIO2 |
| 倾角有源蜂鸣器 | I/O | GPIO4 |
| BOOT键 | 板载按键 | GPIO0 |
| US-100 | Trig | GPIO16 |
| US-100 | Echo | GPIO17 |
| 水位LED | IN | GPIO5 |
| 水位无源蜂鸣器 | 信号端 | GPIO6 |
| 左霍尔模块 | DO | GPIO7 |
| 右霍尔模块 | DO | GPIO10 |

Cat.1后续计划使用的UART引脚：

| 连接 | 计划引脚 |
| --- | --- |
| ESP32 TX → Cat.1 RXD | GPIO11 |
| ESP32 RX ← Cat.1 TXD | GPIO12 |
| 公共地 | GND |

该Cat.1 UART连接尚未写入并验证到当前固件。

4.2 模块供电和接线

MPU6050：

- VCC接3.3V。

- GND接GND。

3144E霍尔模块：

- VCC接3.3V。

- GND接GND。

- 使用DO输出。

- AO当前不用。

- 感应到磁铁时DO为低电平。

US-100：

- 当前按3.3V供电方案使用。

- 模式跳帽需要拔下，进入Trig/Echo电平触发模式。

- 测量范围程序设置为2～450cm。

- Echo等待超时为30ms。

水位无源蜂鸣器HY-508：

- 外侧负极接GND。

- 中间脚不接。

- 外侧+ / S脚经过限流电阻连接GPIO6。

- 当前可以发声，但音量偏小。

Cat.1 M100MG-C1：

- 用户购买的是3.3～4.2V核心板版本。

- Test-C底板可通过其电源输入进行稳压供电。

- 调试时使用Test-C的USB_TTL接口连接电脑。

- Test-C中间RXD、TXD跳帽保持安装时，CH340连接模块UART。

- 将来ESP32接管UART时，需要避免CH340和ESP32同时驱动串口。

4.3 软件参数

| 参数 | 当前值 |
| --- | --- |
| ESP32串口监视器 | 115200 |
| MPU6050采样周期 | 10ms，约100Hz |
| 普通状态输出周期 | 2秒 |
| 倾角报警触发延迟 | 10秒 |
| BOOT长按时间 | 2秒 |
| BOOT后稳定等待 | 2秒 |
| US-100采样周期 | 200ms |
| US-100滤波 | 5次有效值中值 |
| 连续无效测距判定 | 10次 |
| 水面速度计算周期 | 10秒 |
| 水面速度死区 | 0.3cm |
| 水位蜂鸣器音调 | 700/1500/2400Hz |

4.4 通信协议

当前已经使用或确定：

- MPU6050：I²C，地址0x68，兼容检测0x69。

- US-100：Trig/Echo电平触发。

- 霍尔传感器：数字GPIO。

- Cat.1与ESP32：计划使用TTL UART。

- Cat.1服务器上传：当前DTU分组计划使用TCP。

- 云端网页：计划使用HTTPS上报和WebSocket实时下发。

Cat.1分组中已准备但尚未下发的通道参数：

| 参数 | 设置 |
| --- | --- |
| 通道 | 通道1 |
| 网络协议 | TCP |
| 绑定串口 | UART |
| 心跳 | 开启 |
| 心跳内容 | TCP-PING |
| 心跳周期 | 60秒 |
| 服务器 | iot.di-link.com |
| 端口 | 1883 |
| 注册内容 | REG_${IMEI} |
| IPv6 | 否 |
| SSL | 不加密 |

GPS分组中准备的参数：

- GPS启动。

- 更新周期60秒。

- 使用网络通道1上报。

- 计划上报经度、纬度和IMEI。

这些参数尚未因设备未加入分组而生效。

5. 尚未解决的问题

5.1 Cat.1配置未真正下发

当前最直接的问题是：

- 设备仍处于“未分组”。

- “测试”分组设备数量为0。

- 参数版本2未绑定到实际设备。

- 因此RDY灯不亮、服务器离线属于预期现象。

5.2 GPS尚未定位

- GPS灯不亮。

- 平台没有经纬度。

- 尚未确认是未启用、参数未下发、室内无信号还是天线环境问题。

- 必须先完成分组和参数下发，再到开阔位置测试，才能继续判断。

5.3 SIM信息不完整

银尔达管理平台中：

- ICCID、运营商、套餐、剩余流量等字段为空。

- NET灯闪烁说明模块有网络活动，但套餐和SIM后台状态仍需确认。

5.4 Cat.1串口直接测试未成功

- CH340端口为COM6。

- 在115200和9600下未确认收到有效串口回复。

- config,get,lbsloc没有得到已验证响应。

- 尚未确定DTU固件本地配置串口的正确波特率、命令格式及串口路径。

5.5 ESP32与Cat.1尚未集成

尚未完成：

- UART物理连接验证。

- ESP32数据打包格式。

- Cat.1透明传输测试。

- 云端设备ID与IMEI关联。

- 传感器数据和GPS坐标合并。

- 断网缓存及恢复补报。

5.6 霍尔实物联动未验收

软件已经存在，但尚未确认：

- 两个模块同时接入后的状态是否稳定。

- 磁铁距离和安装方向。

- 井盖实际振动下是否误报。

- 霍尔状态如何触发声光报警。

- 霍尔、倾角和距离的最终融合规则。

5.7 无源蜂鸣器音量偏小

- 当前已能发声。

- 直接由GPIO驱动时音量较小。

- 是否增加三极管驱动尚未实施。

5.8 最终供电方案未确定

用户已经明确井盖部署时不能依赖12V，但以下内容仍未确定：

- 电池类型和容量。

- ESP32与Cat.1的统一电源转换。

- Cat.1发射瞬间的峰值电流保障。

- 休眠和唤醒策略。

- 防水、电池寿命和低电量上报。

5.9 云端与网页尚未实现

以下仅为规划：

- Cloudflare Worker接口。

- Durable Object状态管理。

- WebSocket实时推送。

- Pages地图网页。

- 倾角、水位双图标。

- 历史记录和报警确认。

- Wi-Fi调试上传。

- Cat.1正式上传。

5.10 后续系统功能尚未实现

最初系统目标中的以下功能尚未完成：

- 环境光检测。

- 施工授权记录。

- 开盖持续时间和是否复位记录。

- 连续撬动、暴力冲击和快速搬离判断。

- 横向位移程度评估。

- 跌倒、车轮冲击、人员坠落风险融合。

- 视频及AI大模型识别。

视频功能已经明确暂缓，不纳入当前阶段。

6. 下一步建议

建议严格按以下顺序推进，避免同时修改多个已经工作的模块。

- 在银尔达DTU平台进入“测试”分组，点击“分配设备”，将当前未分组的M100MG-C1设备加入该分组。

- 等待设备再次请求参数，确认设备分组变为“测试”，设备参数版本更新为2。

- 重新上电，观察RDY灯是否亮起，并检查EasyIoT平台是否由离线转为在线。

- 到窗边或室外开阔位置测试GPS，确认GPS灯和经纬度数据。

- 在不修改现有传感器算法的前提下，为ESP32加入独立的Cat.1 UART测试模块，仅发送固定测试字符串。

- 固定字符串透传成功后，再发送倾角、水位、流速和双霍尔状态。

- 确定统一JSON字段和设备ID规则，再搭建Wi-Fi调试版Cloudflare接口。

- Wi-Fi云端链路验证完成后，将传输端改为Cat.1。

- 最后再进行霍尔报警融合、低功耗和最终电池供电设计。

当前最重要的一步不是继续修改ESP32代码，而是先把Cat.1设备真正分配到“测试”参数分组，使已经填写的网络和GPS参数能够下发。